| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单价（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融挤压快速成型机 | ★系统运行环境： Win2000.WinXP ★成型精度： ±0.2mm/100mm ★成型空间： 320×320×350mm ●免费提供2位以上操作人员的培训，提供实训大纲和教案等（含电子档）。 | 25 | 1 |
| 2 | 面精密数控雕铣机床(轻型机床) | ★台面尺寸：450mm*500mm ★外观尺寸： 1180*1200*1750mm ★X、Y、Z行程： 450*400*110mm ★工作台： 铸铁精铣半封闭式工作台（可加载切屑液） ★最大雕刻速度：伺服: 8m/min ★运动控制方式：高扭矩、低噪音、高稳定性交流伺服电机（750W） ★软件运行环境 Windows2000/xp ●免费提供2位以上操作人员的培训，提供实训大纲和教案等（含电子档）。 | 16 | 1 |
| 3 | 光纤激光打标系统装置 | ★系统运行环境：Win2000.WinXP ★打标格式：图形、文字、条形码、二维码 ★打标深度：0.3—1mm ★工作行程：305×103×103mm ●免费提供2位以上操作人员的培训，提供实训大纲和教案等（含电子档）。 | 19.8 | 1 |
| 4 | 便携式单目3D测量扫描系统 | ★单次拍摄范围（mm） 300*240 ★拍 摄 距 离(mm) 350 ★景 深(mm) -90～+90 ★图 像 分辨率(mm) 1280 * 1024 ★测 量 精 度(mm) 0.025 ●免费提供2位以上操作人员的培训，提供实训大纲和教案等（含电子档）。 | 19.8 | 1 |
| 5 | 傅立叶红外光谱仪 | 谱范围：4000--400cm-1 ★分 辨 率：1.5cm-1 ★ 信 噪 比：15000:1（P-P值，4cm-1,1分钟背景及样品扫描,2100cm-1处） ★检 测 器：高灵敏度DTGS或DLATGS检测器（国外进口）★分 束 器：多层镀膜溴化钾 ★分 束 器：KBr基片镀锗 ★光 源：长寿命高强度空气冷却红外光源 ★噪 音：＜4.3*10ˉ5A ★电 源：AC220V,50Hz,外形尺寸：45.0cm X 35.0cm X 21.0cm | 14 | 1 |
| 6 | 旋转滴超低界（表）面张力仪 | 1. 表面及界面张力测量范围1×10-6～100mN/m； 2. 转速范围1000～9000r/min，控制精度0.1‰；进口高速直连伺服电机传动，提高了转速的控制精度，克服了皮带传动升速电机经常更换皮带的麻烦； 3. 读数范围0～6mm，读数精度0.01mm； 4. 内置加热（仪器自加热），温度控制范围0～100℃，温度显示精度±0.1℃； 5. 外部循环水控制加热系统：控温精度±0.1℃；（独特设计国内首创） 6. 温度/转速双设定功能，主机键盘设定和计算机软件界面设定 7. 由计算机直接处理视频光学系统采集的图像并根据植入的两项密度计算界面张力； 8. 静音频闪/常亮背光光源，寿命大大优于普通频闪灯，根据仪器配置可频闪或常亮； 9. 高纯度石英玻璃样品管内径：2mm、4mm 、6mm（可选择），样品管经过全新设计采用注塑成型支架。装样简单不起泡。 10. 视频光学系统4.7倍高精度光学变焦显微镜，两倍视频软件变焦；在改变曝光时间的情况下视频采集速度可达30帧／秒。 11. RS-232串口（温度、转速数据、移动），USB接口（视频采集）； 12. 220 V／50 Hz ±10％ ；3A 13. 仪器尺寸：400mm（长）×320mm（宽）×320mm（高） 14. 重量：15kg | 14 | 1 |
| 7 | 核心路由交换机 | ★交换容量4Tbps；包转发能力953Mpps/2858Mpps，支持分布式线速转发； ★整机总插槽6，配置冗余引擎后，业务接口插槽4； ★配置48端口全千兆电接口业务板； ★配置24端口全千兆光接口业务板以及20对千兆光纤模块。 | 15 | 1 |
|  | 合计 |  | 123.6 | 7 |